APÊNDICE A

ESPECTRO DAS ONDAS DE RÁDIO

Na tabela A1 apresenta-se o espectro das ondas de rádio com suas formas primárias de propagação e usos.

## TABELA A1 - Espectro das Ondas de Rádio.

| Nome | freqüências | Forma primário de Propagação | # Usos Primários |
| --- | --- | --- | --- |
| Extremely Low Frequency (ELF) | < 3 KHz | Onda guiada pela terra- ionosfera, penetra na água do mar. | Comunicação terra – submarinos. |
| Very Low frequency (VLF) | 3-30 KHz | Ondas guiadas (entre a terra e baixa ionosfera) Ondas de terra. | Navegação,comunicação, freqüência padrão e tempo. |
| Low frequency (LF) | 30-300KHz | Onda guiada, onda de terra. | Marítima, Loran C, radiodifusão. |
| Medium frequency (MF) | 300-3000Khz | Reflexão na região E (noite), onda de terra. | Marítima, Aeronautica, salvamento internacional, radiodifusão AM, móvel terrestre. |
| High Frequency (HF) | 3-30 MHz | Reflexão na região E e F. | Serviços fixos marítimos e aeronáuticos, radio-difusão(aficionados). |
| Very High Frequency (VHF) | 30-300 MHz | Linha de horizonte, dispersa -se na ionosfera. | Televisão, radiodifusão FM, segurança pública, aeronáutica. |
| Ultra High Frequency (UHF) | 300-3000 MHz | Linha de horizonte (afetada pelas irregularidades da ionosfera). | Comunicações espaciais, televisão,radar, radio-difusão, navegação. |
| Super High Frequency (SHF) | 3-30 GHz | Linha de horizonte (troposférica, afetada pelas irregularidades da ionosfera). | Comunicações espaciais, televisão,radar, radio-difusão, navegação. |

FONTE: Davies (1990, p. 3).